- Аккуратно удалите стопорное кольцо, фиксирующее внутренние обоймы подшипников между собой (Рис. 1.).

Рис. 1.

Рис. 2, 3.

- Извлечь внутренние обоймы вместе с роликами и с помощью выколотки (Рис. 2, 3.).

Рис. 4, 5.

- С помощью специального инструмента  выпрессовать наружние обоймы подшипников (Рис. 4, 5.).

Рис. 6, 7.

- Внимание! Тщательно очистите ступицу и проведите визуальный осмотр на предмет повреждения посадочных мест подшипников (Рис. 6, 7.).

- Соберите подшипники внутри ступицы, соблюдая обозначения на обойме (Рис. 8.).

Рис. 8.

- С помощью специального инструмента запрессуйте наружные обоймы подшипников с усилием не более 60kNm (Рис. 9.).

павв вквк к                  Рис. 9..

- Соберите подшипники внутри ступицы, соблюдая обозначения на обойме (Рис. 10.).

Рис. 10.

- С помощью специального инструмента запрессуйте наружные обоймы подшипников с усилием не более 60kNm (Рис. 11.).

Рис. 11.

- Установите стопорное кольцо в пазы на внутренней обойме подшипника до характерного  щелчка. Убедитесь, что кольцо встало правильно (Рис. 12.).

Рис. 12.